参数手册

默认参数、全局引用、参数扫描与外部 MATLAB 组件

# 1. 编辑组件参数

将组件拖入工作区，双击组件；选中节点或连线后按 Delete 或 Backspace 删除。

修改“值”；单位列只显示单位，不在值中重复输入单位。

布尔值使用 True / False；自动选择项使用 Auto。

选择“确定”，保存拓扑后参数写入 JSON 的 nodes[].params。

# 2. 默认组件参数

| 组件 | 参数 | 默认值 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAC | ElectricalBandwidth | 32 GHz | 电带宽 |
| DAC | Resolution | 8 bit | 量化位数 |
| Driver | Gain | 2 dB | 驱动器增益 |
| Driver | NF | 4 dB | 噪声系数 |
| Modulator | Vpi | 3 V | 半波电压 |
| Modulator | Bandwidth | 35 GHz | 调制器电带宽 |
| LaserCW | Power | 13 dBm | 平均输出光功率 |
| LaserCW | TransmitFrequency | 193.1 THz | 发射频率 |
| LaserCW | Linewidth | 100 kHz | 激光线宽 |
| LaserCW | RIN | -150 dB/Hz | 相对强度噪声 |
| LO | Power | 13 dBm | 本振光功率 |
| LO | Linewidth | 100 kHz | 本振线宽 |
| LO | FreqOffset | 0.5 GHz | 本振频偏 |
| LO | Phase | 0 deg | 初始相位 |
| LO | RIN | -150 dB/Hz | 相对强度噪声 |
| Combiner | Enabled | True | 是否启用 |
| Combiner | Comment | — | 备注 |
| VOA | Mode | OutputPower | 工作模式 |
| VOA | OutputPower | 0 dBm | VOA的输出功率 |
| VOA | Attenuation | 0 dB | 衰减量 |
| OA | Mode | OutputPower | 工作模式 |
| OA | OutputPower | 0 dBm | EDFA 输出功率 |
| OA | Gain | 0 dB | 光放大器增益 |
| OA | NF | 4 dB | 噪声系数 |
| EDFA | Mode | OutputPower | 工作模式 |
| EDFA | OutputPower | 0 dBm | EDFA 输出功率 |
| EDFA | Gain | 0 dB | 光放大器增益 |
| EDFA | NF | 4 dB | 噪声系数 |
| Fiber | Length | 20 km | 光纤长度 |
| Fiber | Attenuation | 0.2 dB/km | 插损/衰减系数 |
| Fiber | Dispersion | 16.7 ps/nm/km | 色散参数 |
| Fiber | Nonlinearity | 1.3 1/W/km | 非线性系数 |
| ICR | Bandwidth | 25 GHz | 接收机带宽 |
| ICR | Responsivity | 0.6 A/W | 探测器响应度 |
| ICR | ThermalNoise | True | 启用热噪声 |
| ICR | ShotNoise | True | 启用散粒噪声 |
| ICR | DarkCurrent | 10 nA | 暗电流 |
| TIA | Bandwidth | 35 GHz | TIA 带宽 |
| TIA | Gain | 2000 Ohm | 跨阻增益 |
| ADC | Bandwidth | 59 GHz | ADC 模拟带宽 |
| ADC | Resolution | 10 bit | 量化位数 |
| ADC | SamplingRate | 256 GSa/s | 采样率 |
| OLTTxDSP | TransmitFrequency | 193.1 THz | 发射频率 |
| OLTTxDSP | BaudRate | 6.25 GBaud | 每子载波波特率 |
| OLTTxDSP | Modulation | 16QAM | 调制格式 |
| OLTTxDSP | SymbolNumber | 32768 | 符号数 |
| OLTTxDSP | NumBands | 4 | 发端子载波数量 |
| ONUTxDSP | TransmitFrequency | 193.1 THz | 发射频率 |
| ONUTxDSP | BaudRate | 25 GBaud | 上行 burst 波特率 |
| ONUTxDSP | Modulation | QPSK | 调制格式 |
| ONUTxDSP | SymbolNumber | 32768 | 符号数 |
| ONUTxDSP | NumBands | Auto | ONU数（由ONUTxDSP数量统计） |
| ONURxDSP | Modulation | 16QAM | 调制格式 |
| ONURxDSP | CD_Compensation | True | 色散补偿 |
| ONURxDSP | Adaptive_EQ | True | 自适应均衡 |
| OLTRxDSP | Modulation | QPSK | 调制格式 |
| OLTRxDSP | CD_Compensation | True | 色散补偿 |
| OLTRxDSP | Adaptive_EQ | True | 自适应均衡 |
| OLTRxDSP | TargetONU | Auto | 上行目标 ONU 时隙 |

| 无编辑项 | Splitter、Pol_Rot、O/E-Analyzer、PowerMeter 当前不提供组件参数。 |
| --- | --- |

# 3. 全局参数

双击工作区空白处，打开“编辑全局参数”。

添加名称、值、单位和说明。

在组件参数值中填写 $名称 或 {名称}。

运行时先解析 global_params，再传入 MATLAB 组件。

| 示例 | 全局参数 LaunchPower=3；LaserCW.Power 填写 $LaunchPower。 |
| --- | --- |

# 4. 参数扫描

选择“仿真 > 参数扫描”，添加扫描项。

| 字段 | 填写规则 |
| --- | --- |
| 启用 | 仅运行已勾选的扫描项。 |
| 深度 | 同深度参数同步变化；不同深度参数做组合扫描。 |
| 组件 / 参数 | 选择当前拓扑中的节点及其参数。 |
| 起始 / 终止 / 步长 | 填写数值；步长不能为 0，方向与范围自动匹配。 |
| 单位 | 从组件参数读取。 |

按 F5 运行；Ctrl+F6 请求暂停，F6 恢复，Shift+F5 停止。暂停在当前 MATLAB 调用结束后生效。

停止或异常后再次运行同一拓扑，自动读取匹配的断点文件并跳过已完成扫描点。

打开“仿真 > 仿真结果”，选择“导出 CSV”或“导出 XLSX”。XLSX 包含 Summary、Sweep 和 PowerBudget 工作表。

| 扫描优化 | 首个扫描点计算完整拓扑；后续扫描点复用不受扫描参数影响的节点输出。扫描完成后自动删除断点文件。 |
| --- | --- |

# 5. 扫描断点文件

| 设计状态 | 断点位置 |
| --- | --- |
| 已保存拓扑 | 与拓扑文件同目录：<拓扑名>.sweep-checkpoint.json |
| 未保存拓扑 | 系统临时目录/OpticalSystemGUI/sweep_checkpoints/<拓扑签名>.json |

| 字段 | 功能 |
| --- | --- |
| topology_signature | 匹配拓扑、参数和扫描设置。 |
| completed_points / total_points | 记录已完成点数和总点数。 |
| rows | 保存已完成扫描点的 BER、SNR、功率和扫描值。 |

# 6. MatlabFile 外部组件

| 参数 | 默认值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| MatlabFile | — | 外部 .m 文件完整路径。 |
| FunctionName | — | 函数名或 [out_a,out_b]=my_function(arg_a,arg_b)。 |
| AddToPath | True | 运行前将 .m 文件目录加入 MATLAB 路径。 |
| Nargout | 1 | 简单函数名模式的输出数量。 |
| MergeOutput | True | struct 输出字段合并到节点工作区。 |

选择“工具 > 外部 MATLAB 组件向导”。

选择 .m 文件；向导读取 function 声明并填写函数名和输出数量。

确认调用表达式、AddToPath、Nargout 和 MergeOutput，选择“确定”创建节点。

| 函数一致性 | FunctionName 中的函数名必须与 .m 文件的 function 声明一致。 |
| --- | --- |

# 7. MATLAB 与仿真记录

# Windows 可执行文件不内置固定版本的 MATLAB Engine；启动时从检测到的最高版本 MATLAB 安装目录加载 Engine。

组件级状态日志使用同类型组件编号，格式为“组件名+编号”，例如 ONURxDSP1、ONURxDSP2。

| 项目 | 位置 / 字段 |
| --- | --- |
| MATLAB 选择记录 | Windows: %APPDATA%\OpticalSystemGUI\matlab_engine.json；macOS: ~/Library/Application Support/OpticalSystemGUI/matlab_engine.json |
| 自动发现 | Windows: C:\Program Files\MATLAB\R*；macOS: /Applications/MATLAB_R*.app；按 RYYYYa/RYYYYb 选择最高版本。 |
| 仿真可复现记录 | 已保存拓扑：同目录 simulation_records；未保存拓扑：项目 simulation_records。 |
| 记录字段 | created_at、topology_signature、environment、topology、outputs。 |

# 8. 仿真预检查

检查空拓扑、缺失节点、无效连接和有向环。

检查组件到 MATLAB 函数的映射。

检查 MatlabFile 文件、扩展名和函数名。

检查启用扫描项的节点、参数、范围和非零步长。

# 9. 实测带宽数据集

双击工作区中的 Modulator 或 ICR，在参数窗口的“带宽模型”区域单击“导入实测数据...”。

选择调制器或相干接收机，按 XI、XQ、YI、YQ 顺序指定 4 个 XLSX、CSV、TSV 或 TXT 文件。

设置频率列、响应列和频率单位；XLSX 读取首个工作表，列号从 1 开始。

选择是否按 0.5–2 GHz 中位数归一化，单击“读取并预览”；文件在后台读取，小进度条在读取期间显示，完成后检查曲线、点数、频率范围和 -3 dB 带宽。

单击“确认导入”写入数据集；读取失败或取消时不写入目录，也不修改组件参数。

| 配置项 | 取值 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| BandwidthModel | IdealBessel / Measured | 选择代码原始 Bessel5 模型或实测幅频响应。 |
| BandwidthDataset | 数据集 ID | 仅在 Measured 模式下引用数据集。 |
| Bandwidth | Modulator 35 GHz；ICR 25 GHz | 原始 Bessel5 的 -3 dB 带宽；导入数据不会改写此值。 |
| 频率列 / 响应列 | 从 1 开始 | 从测试文件提取频率和幅度 dB。 |
| 频率单位 | GHz / MHz / Hz | 导入后统一换算为 Hz。 |
| 归一化 | 启用 / 停用 | 启用时减去 0.5–2 GHz 区间幅度中位数。 |

| 数据字段 | 内容 |
| --- | --- |
| lanes.XI/XQ/YI/YQ.frequency_hz | 严格递增的非负频率。 |
| lanes.XI/XQ/YI/YQ.magnitude_db | 与频率等长的幅度响应；仿真使用线性插值并保持两端值。 |
| sources[].sha256 | 原始测试文件 SHA-256，用于仿真可复现记录。 |
| bandwidth_3db_hz | 从 2 GHz 起搜索首次 -3 dB 交点并线性插值。 |

# 10. 应用、回退与重置

在同一参数窗口选择“实测幅频响应”和匹配数据集，核对四通道 -3 dB 摘要后单击“确定”。

双击组件并选择“原始 Bessel5”，单击“确定”；该操作保留当前标量参数。

单击“恢复该组件默认参数”恢复该节点的代码默认参数并切回 IdealBessel。

选择“工具 > 恢复全部默认参数”恢复全部节点参数、停用实测模型、清空全局参数和参数扫描；保留拓扑布局及数据集文件。

选择“工具 > 重置软件状态”执行上一项操作，并清除当前仿真结果和 MATLAB 工作区缓存。

| 状态 | 规则 |
| --- | --- |
| 软件启动 / 新建设计 | 使用 DEFAULT_COMPONENT_PARAMS 和 IdealBessel；不自动激活上次数据集或参数。 |
| 打开已保存设计 | 按用户操作加载 nodes[].params 和 nodes[].model_config。 |
| 导入数据集 | 数据集进入目录，但不会自动应用到任何节点。 |
| 仿真运行 | 运行时解析数据集路径并生成 MATLAB 临时参数，不回写拓扑和默认参数。 |
| 删除数据集 | 正在被当前设计引用时禁止删除；删除不影响代码默认参数。 |

数据集目录：Windows 为 %LOCALAPPDATA%\OpticalSystemGUI\measurement_datasets；macOS 为 ~/Library/Application Support/OpticalSystemGUI/measurement_datasets。

# 11. 预检查、诊断与记录

# 断开后重新选择 MATLAB 根目录时保留已完整加载的 Engine 模块，只清理导入失败留下的部分模块。

仿真预检查验证数据集存在、格式有效、包含四通道且设备类型与节点匹配。

“工具 > MATLAB 诊断”显示数据集目录、数量、ID、设备类型和文件位置。

仿真记录的 measurement_datasets 字段保存数据集 ID、名称、设备类型、归一化方式和源文件 SHA-256。

导入、切换、回退、恢复或删除数据集后清除 MATLAB 实测响应缓存；数据集文件不随缓存清理删除。